LEVERANSEBESKRIVELSE FOR BOLIGER

### Leverandør:		Optimera

Utførende: 		Utbygger (UF)

Beskrivelse

Boligkonseptet AHUS består av disse boligtypene:

AHUS 1:		Enebolig

AHUS 4:		4 mannsbolig

AHUS 6:		6 mannsbolig

Boligene er tilpasset med tanke på at man kan søke Husbanken om lån til oppføring av miljøvennlige boliger, og

beskrivelsen herunder er med materialvalg som tilfredsstiller Husbankens kriterier.  Boligene kan også leveres med andre typer materialvalg. Eventuell tilfredstillelse av Husbankkriterier ved andre materialvalg vil også kunne være mulig, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Boligene leveres som komplett nøkkelferdige bygg, oppsatt på gulv på grunn/ringmur, og leveres klar for finvask og innflytting.

Beskrivelser er basert på tegninger av ………………….  Utførelse er iht denne beskrivelse, tegninger anses som veiledende. Dersom ikke annet er spesifisert leveres materialer uimpregnert/ubehandlet.

RIGG OG DRIFT

Generelle byggeplassutgifter / Rigg og drift (brakke, stillinger etc.), er inkludert i vår leveranse.

GRUNNARBEID

Tomt leveres grovplanert og avrettet, klar til gulv på grunn, med ferdig gruset adkomstvei, og tilbakefylt mot ringmur. Øvrige utomhusarbeider inngår ikke.

MUR/BETONGARBEIDER

Ringmur:

dobbeltisolerte elementer, med utv fibersementplate.

Gulv på grunn:

Parkett, parkettunderlag, 100mm armert påstøp, radonmembran, 300mm isolasjon. Smøremembran og gulvfliser i bad.

Nødvendige fundamenter til bærende konstruksjoner, utvendige trapper etc inngår i leveransen.

YTTERVEGGER

19x148mm stående kledning, 36x48mm lekter, 23x48mm sløyfer, musebånd, vindtett plate, 48x198mm bindingsverk, 200mm trefiberisolasjon, dampsperre,

48x48mm lekt, 50mm trefiberisolasjon, 11mm MDF veggplate.

Andre materialvalg må ev vurderes mot Husbankkriterier.

CARPORT/BOD ENEBOLIG

Vegger bod:

19x148mm stående kledning, 36x48mm lekter, 23x48mm sløyfer, musebånd, vindtett plate, 36x98mm bindingsverk, 100mm trefiberisolasjon, dampsperre, 12mm OSB. (bod kan ev. benyttes som oppvarmet hobbyrom)

Carport er med åpen spilevegg.

Gulv:

Støpt dekke, isolert i bod, uisolert i carport.

INNERVEGGER

11mm MDF veggplate, 36x98mm bindingsverk, 100mm trefiberisolasjon, 11mm MDF veggplate.

Andre materialvalg må ev vurderes mot Husbankkriterier.

BRANN- OG LYDVEGG FLERMANNSBOLIG

2x13mm gips, 48x98mm reisverk, 30mm luftsjikt, 48x98mm reisverk, 2x13mm gips.

ETASJESKILLER ENEBOLIG

Parkett, parkettunderlag, 22mm Gulvspon, 48x223mm bindingsverk, 200mm trefiberisolasjon, 30mm lekt, 11mm trefiberplater.

Andre materialvalg må ev vurderes mot Husbankkriterier.

ETASJESKILLER FLERMANNSBOLIG

Parkett, parkettunderlag,13mm gulvgips, 36mm Silencio trinnlydplate, 22mm Gulvspon, 48x223mm reisverk, 200mm trefiberisolasjon, lydbøyler, 30mm lekt, 2x13mm gips

YTTERTAK

Takpapp/pvc belegg, 15mm OSB, 48x48mm lekter/luftesjikt, Vindsperre Tyvek e.l. tilsv., 48x250mm tynnlimtre, 250mm trefiberisolasjon, dampsperre, 48x48 lekt, 50mm trefiberisolasjon, 11mm trefiberplater..

Andre materialvalg må ev vurderes mot Husbankkriterier.

VINDUER

Antall og slagretning iht skjema, tre karm og ramme, behandlet/malt* i farge NCS farge S0502Y hvit.

U-verdi iht. TEK. Leveres med standard håndtak/beslag.

Leveres uten solavskjerming/solreflekterende glass. Balkongdører med samme oppbygging.

Kan leveres utvendig aluminiumsbekledd mot tillegg.

YTTERDØRER

Antall og slagretning iht skjema, tre karm og ramme, behandlet/malt* i farge NCS farge S0502Y hvit. Leveres med standard håndtak/beslag.

INNERDØRER

Antall og slagretning iht skjema, tre karm og ramme, behandlet/malt* i standard NCS farge S0502Y hvit.

Leveres med standard håndtak/beslag.

KJØKKEN OG INNREDING

Kjøkken:

Leveres iht tegning og beskrivelse fra kjøkkenleverandør. Standard hvit innredning og fronter, og mørk benkeplate. Standard håndtak og beslag. Nedfellingsvask. Integrerte hvitevarer er med i leveransen (stekeovn, platetopp, kombiskap, oppvaskmaskin, ventilator).

Garderobe:

Leveres iht tegning og beskrivelse fra kjøkkenleverandør. Standard hvit innredning og fronter.

UTSTYR VÅTROM

Bad leveres komplett med dusjvegger, servantskap, speil, vegghengt toalett, med nødvendig blandebatterier og garnityr, samt opplegg for vaskemaskin. Varmtvannsbereder i bod.

BELISTNING

Innvendig:

Gerikt, tak og fotlist av furu glattkant 15mm, 45-70mm bredde. Foringer av heltre, limtre eller formpresset trefiber, bredder tilpasses til konstruksjonstykkelser.

Utvendig:

Kledning danner omramming rundt vindu/dør, med foring mellom kledning og karm. Det benyttes beslag som vannbrett under vindu. Vindskier av impregnert kledning, og toppbord med beslag. Gesims av 19mm bord med nødvendige luftespalter.

Trapp

Innvendig (enebolig):

Svingtrapp 90o med trinnsikring under trinn, malt i farge S0502-Y hvit.

Utvendig (flermannsbolig):

Vanger og trinn i tre, ferdig behandlet i farge som kledning.

TERRASSER BAKKEPLAN

Leveres med 28x120mm imp gulvbord på imp bjelkelag.

VERANDA/SVALGANG

Dekker:

Leveres med 28x120mm imp gulvbord, 48x198mm imp bjelkelag, oppsatt på søyler. Leveres med Til-Tak eller lignende system for tett terrassegulv.

Rekkverk:

Glassrekkverk med sorte aluminium stolper.

TAKTERRASSE ENEBOLIG

Dekker:

Leveres med 28x120mm imp gulvbord, 48x48mm imp lekt, membran og slitesjikt, gulvplate av OSB/spon, 48x223mm bjelkelag.

Rekkverk:

Glassrekkverk med sorte aluminium stolper.

TAKRENNER OG BESLAG

Beslag, takrenner, rennekroker, bordtaksbeslag og nedløpsrør leveres i plastbelagt stål, farge sort. Nedløpsrør avsluttes med utkaster nede mot terreng.

RØRLEGGERARBEID

Leveres komplett med ledningsnett og koblingsbokser med utstyr og badeinnredninger, ferdig tilkoblet og trykksatt.

ELEKTROARBEIDER

Leveranseomfang i tråd med gjeldende bransje standard (NEK 400).

VENTILASJON

Leveres komplett med aggregat, kanaler og ventiler. Type: Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning som tilfredsstiller krav iht TEK 17. Det må påregnes nedforing og utboksing for å skjule kanalføringer.

OPPVARMING

Leveres med varmekabel i bad, og panelovner i øvrige oppholdsrom.

Mot tillegg kan det leveres andre oppvarmingssystemer, så som varmepumpe luft/luft, eller luft/vann, med fordeling via vannbårne varmesløyfer og/eller radiatorer. Endring av varmesystem må varsles senest ved kontraktinngåelse, slik at prosjektering kan tilpasses byggefremdrift.

SOLCELLER/SOLFANGER

Leveres uten solceller/solfangere.

Som opsjon for eneboliger kan det leveres komplett nettilkoblet solcelleanlegg, eller hybridløsning med solceller/solfangere. Det kan alternativt klargjøres føringsrør for fremtidig installasjon av solanlegg. Forutsetter avklaring om at strømleverandør tillater nettilkobling, og at kommunen gir tillatelse.

OVERFLATER

Vegg bad:

Fibo 3091-F24 HG Denver white.

Vegg øvrig:

Focus MDF skygge hvit, 11mm.

(Lydskiller m/malt gips, hvit).

Himling:

Huntonit Classique 1220 hvit

(lydskiller m/malt gips, hvit)

Gulv våtrom:

Gulvflis mørk grå Granito - dakota 30 x 30cm, fuger mørk grå. Oppkant på vegg.

Gulv øvrig:

Opus parkett eik 3-stavs matt.

(Utv. Bod m/betonggulv).

MALEARBEIDER

Utvendig kledning, inv lister/foringer og inv trefiberplater leveres ferdig behandlet fra fabrikk.

Kvalitet iht leverandørbeskrivelse.

Må påregnes tetting og overmaling av spikersår på listverk. Utvendig kledning er å anse som ferdig grunnet.

UTOMHUSARBEIDER

Gartnerarbeider, beplantning, beskjæring, bed, støttemurer, inngjerdinger etc. inngår ikke i leveransen.

AVFALLSHÅNDTERING

Avfallshåndtering, containerleie og levering av byggeavfall er medtatt i leveransen.

Det forutsettes at alt avfall kildesorteres. Krav til sorteringsgrad er minimum 70%.

Flytteavfall og emballasje til møbler etc er ikke medtatt, og kommer som tillegg.

MATERIALFRAKT

Materialfrakt inngår leveransen.

BYGGEPLASSLEDELSE OG KOORDINERING

Inngår i leveransen.

DIVERSE

- Nødvendige bæringer, dragere inngår i vår leveranse.

- Nødvendige utboksinger for rørføringer inngår, men skal holdes til et minimum.

- Arbeider utføres i samsvar med våre tegninger og beskrivelser.

PRIS GIS MED FØLGENDE FORBEHOLD

- Egeninnsats/egne arbeider skal utføres etter at utbyggers arbeider er avsluttet.

- * Leverandør av malte produkter (så som vinduer, dører, trapp, panel, lister etc) gir ikke garanti mot kvistutslag, og det må kunne påregnes div flikking/maling på ev. småskader/transportskader. Ferdig behandlet/malt vil således kunne anses som grunning.

Arbeidene utføres som fastpris iht ovenstående beskrivelser, og faktureres iht gjeldende betalingsplan.

Tilbudet/overslaget/estimatet har en varighet på 3 mnd. fra fysisk oppstartsdato.